POLAR®

ТЕХНОСОФТ, 2001

# ТЕЛЕВИЗОР  ЦВЕТНОГО  ИЗОБРАЖЕНИЯ

#### POLAR

CH           -

-                      +

SEL           +

POLAR

МОДЕЛИ: 3701/5101/5401

ШАССИ:	S0202-832R

ИНСТРУКЦИЯ  ПО   НАСТРОЙКЕ И РЕМОНТУ

## НАЗНАЧЕНИЕ  И  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

## ТЕЛЕВИЗОРА

Телевизор POLAR 3701/5101/5401 представляет собой универсальный телевизионный приемник, имеющий малые габариты и вес. Он может принимать телевизионные передачи через эфир или по кабельной системе телевидения, использоваться в качестве видеотерминала бытового компьютера, а также применяться в качестве монитора видеомагнитофона или дисплея видеоигр.

Телевизионный приемник цветного изображения “POLAR 3701/5101/5401” предназначен для приема и воспроизведения вещательных стандартов МККР (CCIR) или МОРТ (OIRT) метрового и дециметрового диапазонов (B/G, D/K). Прием и воспроизведение осуществляется в следующих телевизионных системах:

SECAM B/G - VHF  (2-4, 5-20) и UHF (21-69) в стандарте CCIR (МККР);

PAL B/G - VHF  (2-4, 5-20) и UHF (21-69) в стандарте CCIR (МККР);

SECAM D/K - VHF (1-5, 6-20) и UHF(21-60) в стандарте OIRT (МОРТ);

PAL D/K - VHF (1-5, 6-20) и UHF(21-60) в стандарте OIRT   (МОРТ);

PAL, SECAM, NTSC 4.43/3.58 - VIDEO DISK play back;

В телевизоре применен взрывобезопасный кинескоп с размером экрана по диагонали 37/51/54 см с самосведением и углом отклонения 90°.

Телевизор имеет мониторное исполнение конструкции с расположением оперативных органов управления в нижней части передней панели. В заднем кожухе имеются отверстия для подключения телевизионной антенны и периферийных устройств к соответствующим розеткам.

Для обеспечения высокого качества изображения и звука схема телевизора имеет автоматическое переключение стандартов телевизионного вещания и систем цветного телевидения, автоматическую регулировку усиления, автоматическую подстройку частоты гетеродина, автоматический баланс белого, автоматическое размагничивание кинескопа при включении телевизора, автоматическую защиту при превышении энергопотребления, автоматическое запоминание информации о настройке, значениях яркости, контрастности, насыщенности, громкости и четкости, систему AVL, КОНТРАСТ+, систему шумоподавления, телетекст.

Схема и конструкция телевизора обеспечивают: подключение видеомагнитофона для воспроизведения и записи по видеочастоте и воспроизведения по радиочастоте; регулировку громкости, яркости, контрастности, насыщенности, четкости; дистанционное управление телевизором.

Совокупность вышеприведенных данных обеспечивает стабильную и качественную работу данной модели телевизора  в условиях эксплуатации и расширяет функциональные возможности и потребительские параметры.

2

23

22

ОСНОВНЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

Телевизор должен соответствовать требованиям технических условий.

Основные технические характеристики телевизора “POLAR 3701/5101/5401” приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ | НОРМА |
| --- | --- |
| 1. Принимаемые стандарты телевизионного вещания 2 Принимаемые системы цветного телевидения 3. Диапазон принимаемых частот, МГц: 4. Промежуточная частота изображения, МГц 5. Промежуточная частота звука, МГц 6.Чувствительность канала изображения, ограниченная синхронизацией разверток, мкВ, не более в диапазоне МВ (VHF) в диапазоне ДМВ (UHF) 7. Разрешающая способность по горизонтали в центре линий, не менее 8. Номинальная выходная мощность канала звукового сопровождения, Вт, не менее 9. Входное сопротивление антенны, Ом 10. Диапазон воспроизводимых частот по звуковому давлению, Гц, не хуже 11.Потребляемая мощность при питании от сети напряжением 220 В переменного тока, Вт, не более 12. Допустимые колебания напряжения, В 13. Габаритные размеры телевизора, мм: ширина высота глубина 14. Масса телевизора без упаковки, кг, не более 15. Дистанционное управление: количество функций дальность действия, м, в пределах угол действия пульта ДУ, рад, в вертикальной и горизонтальной плоскостях напряжение батареи питания пульта ДУ, В | МОРТ (D,K) МККР (B,G) PAL/SECAM/ NTSC 45-899 38,0/38,9 6,5;5,5 40 70 400 2x2,0 75 150-10000 70 170-240 360/490/620 360/450/460 360/400/480 14/18/23 40 0,5-6,0 0,52 3 |

3

## ОПИСАНИЕ  СХЕМЫ  ТЕЛЕВИЗОРА

1.Назначение микросхем

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | ТИП | НАЗНАЧЕНИЕ |
| --- | --- | --- |
| IC101 IC301 IC601 IC701 IC740 IC703 IC801 | TDA8842 TDA9302H TDA7056B CTV-832R 24C08 TSOP1736 UC3842 | РАДИОКАНАЛ, ЗАДАЮЩИЕ ГЕНЕРАТОРЫ СТРОЧНОЙ И КАДРОВОЙ РАЗВЕРТОК, ДЕКОДЕРЫ PAL/NTSC/SECAM ВЫХОДНОЙ КАСКАД КАДРОВОЙ РАЗВЕРТКИ УСИЛИТЕЛЬ НИЗКОЙ ЧАСТОТЫ МИКРОКОНТРОЛЛЕР УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМАЯ ПАМЯТЬ ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ФОТОПРИЕМНИК КОНТРОЛЛЕР МОДУЛЯ ПИТАНИЯ |

2. Назначение серии компонентов

| № СЕРИИ | НАЗНАЧЕНИЕ |
| --- | --- |
| 100 300 400 600 700 800 900 | РАДИОКАНАЛ, ВИДЕОТРАКТ КАДРОВАЯ РАЗВЕРТКА СТРОЧНАЯ РАЗВЕРТКА ОБРАБОТКА ЗВУКА ЦЕПИ КОНТРОЛЛЕРА УПРАВЛЕНИЯ БЛОК ПИТАНИЯ МОДУЛЬ ВИДЕОУСИЛИТЕЛЕЙ |

3. Сокращения, принятые в настоящей инструкции

АПЧ 	- Автоматическая подстройка частоты

АРУ	- Автоматическая регулировка усиления

КГИ 	- Кадровый гасящий импульс

ОС	- Отклоняющая система

ПАВ	- Поверхностная акустическая волна

ПФ	- Полосовой фильтр

ПЦТС	- Полный цветной телевизионный сигнал

ПЧ	- Промежуточная частота

СИОХ 	- Строчный импульс обратного хода

ФАПЧ	- Фазовая автоподстройка частоты

4

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1.

34        35       TDA8842

16                 29     30     31     32

Блок-схема канала обработки цветности.

Приложение 2.

Блок-диаграмма  канала звука.

2

48

IC101

49

6    1              15

ФИЛЬТР НА

ПАВ

ПФ

УНЧ

IC601

СКАРТ

АУДИО

ВХОД

21

БЛОК-СХЕМА 4:

| ШУМЫ НА ЭКРАНЕ ПРИСУТСТВУЮТ | НЕТ | ПРОВЕРИТЬ VT102, R108, R110, L101, Z102, Z103, C107, IC101 |
| --- | --- | --- |
| ДА |  |  |
| НАПРЯЖЕНИЕ НА ВЫВОДЕ 7 МОДУЛЯ А1.1 В НОРМЕ (+4,70,3В) | НЕТ | ПРОВЕРИТЬ С114, R113, IC803, МОДУЛЬ А1.1 |
| ДА |  |  |
| НАПРЯЖЕНИЕ НА ВЫВОДЕ 54 IC101 5-5,5В | НЕТ | ПРОВЕРИТЬ С129, R105, R103, С126, С127, IC101, МОДУЛЬ А1.1 |
| ДА |  |  |
| НАПРЯЖЕНИЕ НАСТРОЙКИ НА КОНТАКТЕ 9 МОДУЛЯ А1.1 В НОРМЕ | НЕТ | ПРОВЕРИТЬ С816, R820, VD810, МОДУЛЬ А1.1. |

БЛОК-СХЕМА 5:

| НАПРЯЖЕНИЕ НА ВЫВОДЕ 4 IC701 РЕГУЛИРУЕТСЯ НОРМАЛЬНО | НЕТ | ПРОВЕРИТЬ C701, R760, R767, C605, VT160, IC601 |
| --- | --- | --- |
| ДА |  |  |
| СИГНАЛ НА ВЫВОДАХ 15 И 55 НОРМАЛЬНЫЙ | НЕТ | ПРОВЕРИТЬ IC101, Z601, Z602 |
| ДА |  |  |
| НАПРЯЖЕНИЯ НА IC601 В НОРМЕ | НЕТ | ПРОВЕРИТЬ R611, IC601 |
| ДА |  |  |
| ПРОВЕРИТЬ СОЕДИНЕНИЯ, ДИНАМИКИ |  |  |

БЛОК-СХЕМА 6:

| ТРЕХУРОВНЕВЫЙ ИМПУЛЬС НА ВЫВОДЕ 41 IC101 В НОРМЕ | НЕТ | ПРОВЕРИТЬ R401, C404, VD401, VD401, R412, R422, R423, C413, IC101 |
| --- | --- | --- |
| ДА |  |  |
| ПРОВЕРИТЬ R131, C120, C121, C108, IC101, Z104, Z105 |  |  |

20

## БЛОК  ПИТАНИЯ

В телевизоре применен импульсный блок питания с использованием ИС UC3842.

Микросхема представляет собой устройство управления сетевым импульсным источником питания. Встроенные структурные элементы микросхемы обеспечивают ее отключение при недопустимо низком входном напряжении и пусковом токе менее 1 мА. Прецизионный источник опорного напряжения тарирован для повышения точности на входе усилителя сигнала ошибки. ШИМ-компаратор контролирует также ограничение по току, а квазикомплементарный выходной каскад рассчитан на броски тока (как втекающего, так и вытекающего). Выходной каскад обеспечивает работу на нагрузку типа n-канального полевого транзистора с изолированным затвором и имеет низкий логический уровень напряжения в отключенном состоянии.

Соответствие выводов ИС UC3842 приведено в таблице:

| № | ФУНКЦИЯ |
| --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | Вход компаратора Вход обратной связи Вход контроля тока Частотозадающая цепь Общий вывод (-Uп) Выход Напряжение питания (+U) Опорное напряжение |

БЛОК   ЦВЕТНОСТИ,   ВИДЕОТРАКТ ,   РАДИОКАНАЛ,

ЗВУК, ЗАДАЮЩИЕ     ГЕНЕРАТОРЫ     РАЗВЕРТОК

1. Микросхема  TDA8842  (спецификация)

1)  Введение

а)  Общие сведения

ИС TDA8842 содержит:

*  усилитель промежуточной частоты изображения (УПЧИ), видеодетектор, усилитель видеосигнала, цепи автоматической   регулировки усиления

5

(АРУ)  и автоматической подстройки частоты гетеродина (АПЧГ),  которые могут использоваться как при положительной, так и при отрицательной модуляции;

* цепи ограничения, детектирования и усиления звука, регулировки громкости;

*  входные цепи и коммутаторы для внешних аудио-  и видеосигналов;

*  цепи синхронизации с задающими генераторами строчной и кадровой разверток;

*  защита от рентгеновского излучения;

*  декодеры сигналов цветности стандартов SECAM, PAL и NTSC с фильтрами (полосовыми и режекторными) и линией задержки яркостного сигнала. В схеме предусмотрено подключение входных цепей и фильтров при воспроизведении S-VHS-сигналов, подаваемых с внешнего источника;

*  регулируемый апертурный корректор в канале яркости;

* цепи RGB-выхода и линейные входы для вывода символьной информации на экран;

*  напряжение питания ИС 8в. Она выполнена в S-DIL-корпусе с 56-ю выводами.

б)  Особенности

- многостандартные цепи ПЧ-изображения  (положительная и отрицательная модуляция);

-  многостандартный ФМ-детектор звука (4.5МГц¸6.5МГц);

- видео и аудио коммутаторы (видео внутр./внеш., S-VHS и аудио внутр./внеш.);

- встроенные полосовые и режекторные фильтры сигналов цветности (с автоматической настройкой);

-  встроенная линия задержки сигнала яркости;

-  SECAM/PAL/NTSC-декодер сигналов цветности с автоматической настройкой;

-  цепи управления RGB-сигналами с линейными RGB-входами и входом коммутации;

- цепи строчной синхронизации с двумя контурами подстройки и задающий генератор строчной развертки, не требующий настройки. Задающий генератор и предусилитель кадровой развертки;

-  малая рассеиваемая мощность (не более 800 мВт);

-  небольшое количество внешних компонентов;

- управление по шине I2C.

6

БЛОК-СХЕМА 3:

| НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА IC802 | НЕТ | ПРОВЕРИТЬ IC802, К.З. ПО ЦЕПИ +8В |
| --- | --- | --- |
| ЕСТЬ |  |  |
| НАЛИЧИЕ +8В НА ВЫВОДЕ 12, 37 IC101 | НЕТ | ПРОВЕРИТЬ R109, R123,IC101 |
| ЕСТЬ |  |  |
| ИМПУЛЬС ЗАПУСКА НА БАЗЕ VT401 | НЕТ | ПРОВЕРИТЬ VT401, R404, R130, C127, IC101, А1.1, уровни постоянного напряжения на выводах 41, 50, 9 IC101 ИМПУЛЬСЫ ШИН SDA, SCL |
| ЕСТЬ |  |  |
| НАЛИЧИЕ ИМПУЛЬСОВ НА КОЛЛЕКТОРЕ VT401 | НЕТ | ПРОВЕРИТЬ VT401, T401, R406, C406 |
| ЕСТЬ |  |  |
| НАЛИЧИЕ ИМПУЛЬСОВ НА БАЗЕ VT402 | НЕТ | ПРОВЕРИТЬ T401, VT402 |
| ЕСТЬ |  |  |
| НАЛИЧИЕ НАПРЯЖЕНИЯ В+ НА КОЛЛЕКТОРЕ VT402 | НЕТ | ПРОВЕРИТЬ T402, НАЛИЧИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПЕРЕМЫЧКИ A4, A5 |
| ЕСТЬ |  |  |
| ПРОВЕРИТЬ T402 |  |  |

19

БЛОК-СХЕМА 1:

| НАПРЯЖЕНИЕ НА C801 ПРИСУТСТВУЕТ | НЕТ | ЗАМЕНИТЬ КНОПКУ, СЕТЕВОЙ ШНУР |
| --- | --- | --- |
| ДА |  |  |
| ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ИСПРАВЕН | НЕТ | ПРОВЕРИТЬ VT801, C804, VD801-804, IC801, С810, VD805, Т801 |
| ДА |  |  |
| НАЛИЧИЕ ИМПУЛЬСОВ ЗАПУСКА НА ЗАТВ. VT801 ПРИСУТСТВУЮТ | ДА | ПРОВЕРИТЬ VT801, VD807, A1, C808, R808 |
| НЕТ |  |  |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ НА ВЫВОДЕ 7 IC801 ПРИСУТСТВУЕТ | ДА | ПРОВЕРИТЬ IC801, VT801, VD805, R804, C807 |
| НЕТ |  |  |
| ПРОВЕРИТЬ IC801, R803, C810, VD805, |  |  |

БЛОК-СХЕМА  2:

| КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ ПО ВТОРИЧНЫМ ЦЕПЯМ (прозванивается тестером) | ДА | ПРОВЕРИТЬVT402, С818,С410,C411 , C817 |
| --- | --- | --- |
| НЕТ |  |  |
| УТЕЧКА В C818, С410, C411, C817 |  |  |

18

3)  Соответствие  выводов  ИС  TDA8842 приведено  в таблице:

| ¹ | ФУНКЦИИ | ¹ | ФУНКЦИИ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 | Вход ПЧ звука Вход НЧ звука от внешнего источника Не подсоединен Не подсоединен Фильтр петли обратной связи ФАПЧ Выход ПЧ видеосигнала Шина SCL Шина SDA Развязка Вход цвета Вход яркости/ПЦТС Напряжение питания Вход полного видеосигнала Земля Регулируемый выход звука Развязка по цепи SECAM Вход внешнего видеосигнала Вход измерительного тока АББ Выход канала синего Выход канала зеленого Выход канала красного Вход ограничения тока луча Внешний вход канала красного Внешний вход канала зеленого Внешний вход канала синего Коммутация внешних RGB-сигналов Вход сигнала яркости Выход сигнала яркости | 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 | Развязка по цепи детектора звука Выход звука Выход АРУ Развязывающий конденсатор АРУ Задающий резистор кадровой пилы Задающий конденсатор кадровой пилы Вход защиты от перенапряжения Вход ПЧ Вход ПЧ Выход кадровой пилы инвертированной Выход кадровой пилы неинвертированной Развязка по цепи AVL Земля Фильтр 1-й петли обратной связи ФАПЧ Фильтр 2-й петли обратной связи ФАПЧ Вход СИОХ, выход трехуровнего импульса Выход строчного импульса запуска Развязка по цифровым цепям Выход полного видеосигнала Напряжение питания Фильтр детектора цветовой синхронизации Кварцевой резонатор 4.43МГц Кварцевой резонатор 3.58МГц Выход сигнала калибровки Вход R-Y Вход B-Y Выход R-Y Выход B-Y |

7

2.  Блок обработки сигналов цветности

1)  Описание

Декодер цветности ( смотри приложение 1 ) состоит из не требующего подстройки задающего кварцованного генератора, двойной схемы блокировки канала цветности и демодуляторов цветоразностных сигналов. Декодер автоматически распознает SECAM, PAL и NTSC-сигналы. Благодаря наличию выводов для двух различных кварцевых резонаторов, внешнее переключение стандартов не требуется. Возможен вариант применения  PAL/SECAM.

Фазовый детектор сигнала цветовой синхронизации использует сигналы кварцевого резонатора и сигналы цветовой синхронизации. Режим двойного усиления позволяет увеличить полосу захвата, когда ФАПЧ находится в режиме поиска и уменьшить колебания напряжения, обеспечивая хорошую помехоустойчивость, когда ФАПЧ находится в режиме захвата.

Фазовый детектор цветовой синхронизации работает только во время, когда передается сигнал цветовой синхронизации, чтобы исключить влияние самого сигнала цветности на ФАПЧ.

Коммутатор схемы формирования запирающих импульсов выключает R-Y и B-Y демодуляторы при низком входном сигнале. Наличие области нелинейности предотвращает постоянное включение-выключение при некотором пороговом уровне входного сигнала.

Сигнал цветности детектируется демодулятором ФАПЧ, который, используя опорную частоту и изменение частотного диапазона входного сигнала, формирует требуемую демодуляционную характеристику. Цифровая система опознания тестирует входной сигнал.

ИС TDA8842 содержит:

-   два гребенчатых фильтра с задержкой 64 мкс на основе переключающихся конденсаторов

-  внутренний тактовый генератор с частотой 3 МГц, линейно связанный с трехуровневым импульсом.

Режим работы линии задержки зависит от стандарта сигналов цветности, которые она получает. В стандарте PAL она работает как геометрический сумматор в соответствии с требованиями данного стандарта, в NTSC  уменьшает перекрестные искажения цветовых сигналов (гребенчатый фильтр), в SECAM  для задержки цветоразностных сигналов на длительность строки.

Цветоразностные сигналы подаются на выводы 31 и 32 и во входных каскадах происходит восстановление постоянной составляющей. Внутренний тактовый генератор управляет линиями задержки для получения необходимого значения 64 мкс. Тактовые импульсы (3МГц) получаются

8

БЛОК-СХЕМА ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

| ТЕЛЕВИЗОР НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ, ИНДИКАТОР НЕ СВЕТИТСЯ |  | СМОТРИ БЛОК-СХЕМУ 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ В СЕТЬ ИНДИКАТОР НЕ СВЕТИТСЯ ИЛИ СВЕТИТСЯ СЛАБО, РАЗДАЕТСЯ ПИСК |  | СМОТРИ БЛОК-СХЕМУ 2 |  |
| ПРИ НАЖАТИИ КНОПКИ ВКЛЮЧЕНИЯ СЕТИ ИНДИКАТОР ДЕЖУРНОГО РЕЖИМА ЗАГОРАЕТСЯ И ПРИ НАЖАТИИ КНОПОК СН НА ПАНЕЛИ И НА ПДУ НЕ ГАСНЕТ |  | СМОТРИ БЛОК-СХЕМУ 3 |  |
| ТЕЛЕВИЗОР ВКЛЮЧАЕТСЯ, ИНДИКАТОР МИГАЕТ, ТЕЛЕВИЗОР ВЫКЛЮЧАЕТСЯ |  |  | ПРОВЕРИТЬ МОДУЛЬ А1:1, НАДЕЖНОСТЬ СОЕДИНЕНИЙ X404, СООТВЕТСТВИЕ УРОВНЕЙ СИОХ И КГИ НА ВЫВОДАХ 36, 37 И 47 IC701 |
| ПЛОХАЯ СТАБИЛИЗАЦИЯ НАПРЯЖЕНИЯ B+ |  | ПРОВЕРИТЬ C807, R808, R813, R814, T801 |  |
| НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ, РАСТР ЕСТЬ |  | СМОТРИ БЛОК-СХЕМУ 4 |  |
| НЕТ ЗВУКА |  | СМОТРИ БЛОК-СХЕМУ 5 |  |
| НЕТ ЦВЕТА |  | СМОТРИ БЛОК-СХЕМУ 6 |  |
| НЕТ ГРАФИКИ НА ЭКРАНЕ |  | ПРОВЕРИТЬ IC701 |  |
| НЕТ СИНХРОНИЗАЦИИ |  | ПРОВЕРИТЬ НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ +8В НА ВЫВОДЕ 12 и 37 IC101; С401, С402, IC101, Z105 |  |

17

2)Регулировка динамического сведения

а) Ослабьте винт скобы крепления отклоняющей системы, чтобы освободить крепления для наклона

б) Установите клин сверху для временной фиксации отклоняющей системы.

в) Наклоняйте переднюю часть отклоняющей системы вверх или вниз для устранения несведения типа “перекрещивание растров” на краях. Вдвиньте вставленный клин в пространство между кинескопом и креплением отклоняющей системы для фиксации.

г) Установите другой клин внизу и приклейте его.

д) Наклоняйте переднюю часть отклоняющей системы вправо и влево для устранения несведения типа “неодинаковый размер растров”.

е) Сохраняя позицию отклоняющей системы, вставьте остальные клинья и приклейте их.

ж) Выньте временно вставленный клин.

з) После закрепления трёх клиньев проверьте динамическое сведение.

Стяните прочно винт для закрепления отклоняющей системы и проверьте жёсткость её крепления.

делением на два частоты образцового генератора (6 МГц), который линейно связан через ФАПЧ с трехуровневым импульсом, поступающим на вывод41. Задержанный и не задержанный сигналы в итоге суммируются на выводах 29 и 30.

16

3.   Радиоканал.

Описание принципа работы.

а)  Усилитель промежуточной частоты (УПЧ)

УПЧ содержит три каскада, связанных по переменной составляющей, общий диапазон усиления которых превышает 60 дБ. Чувствительность каскадов усиления сравнима с чувствительностью других аналогичных ИС.

В качестве опорного ВЧ сигнала для видеодетектора используется несущая частота изображения после ее пассивного восстановления.

Промежуточная частота устанавливается по шине I2C Полярность демодулятора может переключаться, что позволяет использовать схему как при работе с положительно, так и с отрицательно модулированными сигналами.

В схеме АПЧ используется тот же опорный контур видеодетектора. Во избежание искажений схема АПЧ работает по принципу дискретизации и запоминания отсчетов. Для этого используется внутренний конденсатор. Диапазон выходного напряжения АПЧ    1…U+1 В.

Детектор АРУ работает, используя либо величину синхроимпульсов, либо значение уровня белого в сигнале, в зависимости от установки режима детектора. Для задания постоянной времени АРУ используется внешний высокостабильный конденсатор. Это также немаловажно для наиболее гибкого применения ИС. Величина постоянной времени системы АРУ при положительной модуляции должна быть достаточной во избежание колебаний амплитуды сигнала. Для получения необходимой скорости срабатывания системы АРУ детектор АРУ активируется при каждом кадровом импульсе, что обеспечивается специальной схемой. Если на протяжении трех периодов кадровой развертки схема АРУ не дает сигнала на выходе, то ее скорость срабатывания автоматически повышается. б)  АРУ и АПЧ

АРУ-детектор работает с амплитудой синхроимпульсов для сигналов с отрицательной модуляцией и с амплитудой уровня белого при положительной модуляции. Этот АРУ-детектор наиболее подходит для отрицательно модулированных сигналов, так как в этом случае у него наименьшая чувствительность к импульсным помехам. Задающий постоянную времени конденсатор подсоединен к выводу 53.

Для положительно модулированных сигналов постоянная времени больше, чтобы избежать видимых изменений  выходного видеосигнала. Для  получения  необходимой  скорости  срабатывания  АРУ  при  по

9

ложительной модуляции АРУ-детектор активируется с каждым периодом кадровой развертки. За этим следит специальная внешняя цепь. Скорость будет увеличиваться, если эта цепь обнаружит, что видеосигнал на выходе не достигает 80% от пикового уровня белого, приближаясь к 100 мс.

Порог срабатывания АРУ для тюнера устанавливается по шине I2C. Выход АРУ для тюнера (вывод 47)  это выход с открытым коллектором с минимальными колебаниями тока 2 мА. Диапазон изменения напряжения необходимый для тюнера получается при наличии внешнего резистивного делителя на выводе 54. Напряжение на этом выводе может на 1В превышать напряжение питания ИС без выхода ее из строя. Это свойство упрощает применение ИС, так как большинство тюнера имеют максимальное усиление при напряжении АРУ 9В.

4.  Тракт звука

Принцип работы

Блок-схема тракта звукового сопровождения представлена в приложении 2.

Полосовые и режекторные звуковые фильтры являются внешними. Отфильтрованный промодулированный сигнал поступает на амплитудный ограничитель и детектируется с помощью ФАПЧ-детектора. Этот контур ФАПЧ автоматически настраивается на получаемый сигнал и не требует никакой настройки. Громкость звука регулируется постоянным напряжением. На выходе звуковой сигнал имеет амплитуду 700мВ при установке максимальной громкости. Линейный выход звукового сигнала (вывод 55) осуществляется через внешний разделительный конденсатор. Величина этого сигнала не зависит от регулировки громкости и составляет 700мВ. Вход звукового сигнала с внешнего источника (вывод 2). Его чувствительность 350мВ. Переключатель аудиосигнала управляется по шине I2C. Регулировка звука переключается на внешний аудиосигнал как только ИС TDA8842   переключается в режим работы от внешних источников.

5.

Усилитель низкой частоты

Усилитель низкой частоты выполнен на ИС TDA7056B. Микросхема обеспечивает выходную мощность 4Вт на динамики 5ГДШ-10 общим сопротивлением 16 Ом или аналогичные при напряжении питания 12В.

10

Установка кода ТВ-ЗАМКА.

В случаи, если забыт конфиденциальный код, в меню «Функция» выбрать режим «Замок» и удержать 3 секунды кнопку «X» на ПДУ. Режим «Замок» перейдет в состояние ВЫКЛ.

10. Установка чистоты цвета.

Замечание: Чистота цвета может быть отрегулирована не раньше чем через 15 минут после включения телевизора.

1)Размагнитить кинескоп и шасси телевизора с помощью петли размагничивания.

2)Установить “яркость” и “контрастность” в максимальное положение.

3)Подайте на вход телевизора сигнал “зеленое поле”.

4) Ослабьте хомут, удерживающий отклоняющую систему, и перемещайте отклоняющую систему по горловине кинескопа, добиваясь максимально равномерной зеленой окраски в центре экрана.

5) Удалите резиновые клинья.

6) Поворачивая и разводя друг относительно друга магниты частоты цвета, добейтесь наилучшей равномерности засветки экрана.

7) Перемещая медленно вперед и назад отклоняющую систему, установите равномерную засветку красного цвета.

8) Проверьте чистоту цвета на красном и синем растрах.

9) Стяните винт крепления отклоняющей системы.

10) Произведите регулировку сведения лучей.

11. Регулировка сведения лучей

Замечание: Перед регулировкой сведения лучей телевизор должен быть включён не менее 15минут.

1) Регулировка статического сведения

а)  Включите сетчатое поле.

б) Отрегулируйте яркость и контрастность для наилучшего изображения.

в) Сдвигая и раздвигая четырёхполюсные магниты совмещайте красную и синюю вертикальные линии в центре экрана.

д) Регулируя 2 шестиполюсных магнита вместе вокруг горловины совместите красную и синюю горизонтальные линии.

е) Вследствие взаимовлияния этих регулировок пункты в, г, д нужно повторять до получения удовлетворительного сведения..

г) Поворачивая оба магнита вместе вокруг горловины, совместите красную и синюю горизонтальные линии.

15

Настройка конфигурации процессора осуществляется из сервисного меню, для выхода в которое необходимо с сервисного ПДУ, удерживая кнопку «SERV», нажать кнопку «».Перемещение в сервисном меню осуществляется с ПДУ кнопками «CH+» и «CH-». Установка и изменение параметров производить кнопками «        + » и «         - ».

С ПДУ необходимо установить следующие параметры байтов и опций:

BITS – 47

OSD - 10

OP1 – E3

OP2 – 05

OP3 – 28 (OP3* - 68)

OP4 – FC

OP5 – 05

OP6 – 04

OP7 – C1

* Установка параметра опции для введения в меню функции ТВ–ЗАМОК.

При настройке радиоканала устанавливаются следующие параметры:

IF  –   38,0(38,9)

IFL1 – 33,4

IFOF – 32

AG  –  17

Настройка геометрических размеров:

HSH – регулировка фазы

VS –центра изображения

VA – установка размера по вертикали

VSD – настойка ускоряющего напряжения *(регулятором ускоряющего напряжения установить слабое свечение полосы)

VSH - центровка по вертикали

SC – линейность по вертикали

EW – не используется

PW – не используется

CP – не используется

TC – не используется

Настройка цветового тона:

WR – красный

WG – зеленый

WB – синий

Установка режимов работы тюнера:

TSL – 045, TEL – 160, TSM – 160, TEM – 440, TSH – 440

THE – 863, TBL – A1, TBM – 92, TBH - 34

После завершения настройки нажать на ПДУ клавишу TV, для выхода из сервисного режима и сохранения данных.

14

Назначение выводов ИС TDA7056B представлено в таблице:

| № | ФУНКЦИЯ |
| --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | Не подключен Напряжение питания Вход Земля Регулировка звука Выход Земля Выход Не подключен |

6. Генераторы разверток.

Принцип работы.

Приходящий видеосигнал (вывод  для внутреннего сигнала, вывод 17 для внешнего сигнала) используется в схеме выделения синхроимпульсов. В ней детектируются уровень черного и вершина уровня синхроимпульсов, затем импульсы синхронизации  усиливаются до установленного уровня и ограничиваются на уровне в 50%. Таким образом, обеспечивается устойчивая синхронизация.

Выделенные импульсы синхронизации подаются на первый фазовый детектор и на детектор совпадений. Элементы, определяющие постоянную времени петли обратной связи первого фазового детектора, подключены к выводу 43. Детектор совпадений используется только для определения засинхронизированности строчной развертки, но не для идентификации приема станции. Генератор строчной развертки управляется двойной частотой строк, полученной из кварцевого генератора декодера цветности и, следовательно, не требует настройки. Свободная частота может изменяться в пределах 2% от номинальной частоты.

Второй фазовый детектор генерирует импульсы запуска строчной развертки (вывод 40). Генератор импульсов запуска имеет выход с открытым коллектором, нагрузочный резистор которого R403. Конденсатор петли обратной связи подключен к выводу 42. Горизонтальное смещение обеспечивается по шине I2C..

Импульсы кадровой развертки (выводы 46, 47) генерируется с помощью делителя частоты. Элементы генератора пилообразного напряжения подключены к выводу 51.

11

БЛОК ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Блок управления собран на базе микроконтроллера CTV832R. Эта система может быть использована со всеми мировыми стандартами телевещания. В данной системе все существующие функции управления отображены на экране в виде меню. Все регулировки изображения управляются по шине I2C.

Микроконтроллер может иметь встроенный декодер телетекста.

Назначение выводов ИС CTV832R приведено в таблице:

| № | НАЗНАЧЕНИЕ | № | НАЗНАЧЕНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 | Не задействован Не задействован Не задействован Регулировка громкости Не задействован Не задействован Не задействован Земля Земля Земля Земля Земля Земля Не задействован Не задействован Выход клавиатуры Выход клавиатуры Выход клавиатуры Не задействован Выход индикатора Выход вкл/выкл дежурного ре- жима Земля Выход ПЦТС(для ТХТ) Не задействован Уровень чёрного Опорный ток для аналоговых цепей | 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 | Не задействован Тестовый вывод Не задействован Не задействован Напряжение питания 3,3В Выход синего графики Выход зелёного графики Выход красного графики Выход коммутации графики Вход строчной синхронизации Вход кадровой синхронизации Земля Напряжение питания 3,3В Общий провод кварцевого генератора Вход кварцевого генератора Выход кварцевого генератора Вывод перезагрузки Напряжение питания 3,3В Защита от записи Шина SCL Вход сигнала от фотоприёмника Шина SDA Шина SCL Шина SDA Не задействован Не задействован |

12

РЕГУЛИРОВКА И НАСТРОЙКА

1. Основные понятия

Все настройки тщательно устанавливаются и контролируются, когда телевизионный приемник сходит с конвейера предприятия-изготовителя. Таким образом, телевизор должен нормально функционировать после его установки. Однако незначительная регулировка может потребоваться в зависимости от конкретных условий работы телевизора.

Телеприемник перевозится в картонной упаковке. Осторожно удалите все упаковочные материалы. Подсоедините сетевой шнур к розетке, включите телевизор и настройте программы. Проверьте и подстройте, при необходимости, все регулировки, такие как “яркость”, “контрастность”, “насыщенность”, для получения натуральных цветов или черно-белого изображения.

2. Автоматическое размагничивание

Размагничивающая петля расположена на кинескопе таким образом, что внешнее размагничивание не требуется после перемещения телевизора.

Петля размагничивания работает в течение 1 секунды после включения. Если телевизор перемещался или разворачивался в другом направлении, то необходимо отключить его от сети на время не менее 10 минут, для того чтобы система автоматического размагничивания смогла работать нормально. Если же шасси или внутренние части корпуса все-таки намагнитились и чистота цвета неудовлетворительная, то необходимо воспользоваться внешней петлей размагничивания.

Медленно перемещайте петлю размагничивания перед лицевой частью телевизора с боков и со стороны задней крышки, медленно удаляя петлю на расстояние около 2-х метров, прежде чем отключить ее  от сети переменного тока.

Если цветопередача и после этого не улучшится, то необходимо произвести регулировку чистоты цвета и сведение лучей.

3. Проверка высокого напряжения

Внимание! В этом шасси нет регулировки высокого напряжения. Но напряжение питания B+ = 115-118В для Т402 типа РЕТ-19-24 должно быть отрегулировано при нормальной установке яркости, насыщенности и контрастности.

Подсоедините высоковольтный вольтметр ко второму аноду кинескопа.

Включите телевизор. Установите “яркость” и “контрастность” изображения на минимум (ток луча равен нулю).

Высокое напряжение не должно превышать установленного предела во всем диапазоне регулировок “яркости” и “контрастности”.

13